Analista de Sistemas Año 1

Prácticas Profesionalizantes 1

Proyecto: Estación Meteorológica

Integrantes: Facundo Neiel Molina, Franco Lugo, Ivan Ruiz, Mauro Diaz

Año: 2025

estacion_meteorologica.ino



// =====================================================

// ESTACIÓN METEOROLÓGICA - PROGRAMA PRINCIPAL

// =====================================================

// Control central de sensores, pantalla y almacenamiento.

// Lectura modular, navegación y registro optimizado.

// =====================================================

// =====================================================

// LIBRERÍAS PRINCIPALES

// =====================================================

#include <Wire.h>         // Comunicación I2C

#include "lcd.h"          // Pantalla LCD

#include "navegacion.h"   // Botones y control de pantallas

// =====================================================

// MÓDULOS ACTIVOS

// =====================================================

#include "bmp280.h"       // Temp, presión y altitud

#include "ds18b20.h"      // Temp del agua

#include "csmsv2.h"       // Humedad del suelo

#include "bh1750.h"       // Luz ambiental

#include "mq135.h"        // Gases / CO₂

#include "gy906.h"        // Temp infrarroja

#include "ds3231.h"       // Reloj en tiempo real

#include "microsd.h"      // Registro en tarjeta SD

#include "leds_guia.h"    // Indicadores LED por pantalla

// =====================================================

// CONFIGURACIÓN INICIAL

// =====================================================

void setup() {

Serial.begin(9600);

Wire.begin();

iniciarSD();                // Inicia microSD

iniciarPantalla();          // LCD

iniciarLedsPantalla();      // LEDs

cambiarLedPantalla(1);      // LED inicial

iniciarRTC();               // Reloj

iniciarBMP();               // BMP280

iniciarBH1750();            // BH1750

iniciarGY906();          // Si está conectado

iniciarDS18B20();           // DS18B20

iniciarCSMSV2();            // Humedad suelo

iniciarMQ135();             // MQ135

iniciarNavegacion();        // Botones

calibrarMQ135();            // Calibración gases

mostrarPantalla(1);         // Pantalla inicial

}

// =====================================================

// BUCLE PRINCIPAL

// =====================================================

void loop() {

leerNavegacion();           // Botones / cambio de pantallas

leerRTC();                  // Hora y fecha

leerBMP();                  // Presión y altitud

leerBH1750();               // Luz

leerGY906();                // Infrarrojo

leerDS18B20();              // Temp agua

leerCSMSV2();               // Humedad tierra

leerMQ135();                // CO₂

escribirSD("registro.txt"); // Guarda datos

cambiarLedPantalla(pantallaActual); // LED activo

delay(1000);                // Actualización cada segundo

}

lcd.h

#ifndef _LCD_H

#define _LCD_H

// =====================================================

// LIBRERÍAS

// =====================================================

#include <Arduino.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// =====================================================

// VARIABLES EXTERNAS DE SENSORES

// =====================================================

extern float temp_bmp280, presion_bmp280, altitud_bmp280;

extern float temp_ds18b20;

extern uint8_t humedad_tierra;

extern float ratio;

extern String calidad, tendencia;

extern float lux;

extern float TEMP_OBJETO_GY906;

extern String FECHA, HORARIO, DIA_SEMANA;

// =====================================================

// LCD CONFIGURACIÓN

// =====================================================

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4); // Dir I2C y tamaño (20x4)

// =====================================================

// FUNCIONES DE CONTROL LCD

// =====================================================

// Pantalla de bienvenida

inline void pantallaInicio() {

lcd.clear();

lcd.setCursor(4, 0); lcd.print("!Bienvenidos");

lcd.setCursor(8, 1); lcd.print("a la");

lcd.setCursor(6, 2); lcd.print("Estacion");

lcd.setCursor(4, 3); lcd.print("Meteorologica!");

delay(3000);

}

// =====================================================

// PANTALLAS DE INFORMACIÓN

// =====================================================

inline void pantallaBMP280() {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("<=====BMP280=====>");

lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Temp: "); lcd.print(temp_bmp280, 1); lcd.print(" C");

lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("Presion: "); lcd.print(presion_bmp280, 1); lcd.print(" hPa");

lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("Altitud: "); lcd.print(altitud_bmp280, 1); lcd.print(" m");

}

inline void pantallaDS18_CSMS() {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("<=====DS18B20====>");

lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Temp Agua: "); lcd.print(temp_ds18b20, 1); lcd.print(" C");

lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("<=====CSMSV2=====>");

lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("Humedad: "); lcd.print(humedad_tierra); lcd.print(" %");

}

inline void pantallaMQ135() {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("<======MQ135======>");

lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("CO2: "); lcd.print(ratio, 1); lcd.print("%");

lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("Estado: "); lcd.print(calidad);

lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("Tendencia: "); lcd.print(tendencia);

}

inline void pantallaBH_GY() {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("<=====BH1750=====>");

lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Lux: "); lcd.print(lux, 1);

lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("<=====GY906======>");

lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("Temp IR: "); lcd.print(TEMP_OBJETO_GY906, 1); lcd.print(" C");

}

inline void pantallaRTC() {

lcd.clear();

lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("<=======FECHA======>");

lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Dia: "); lcd.print(DIA_SEMANA); lcd.print(" "); lcd.print(FECHA);

lcd.setCursor(0, 2); lcd.print("<======HORARIO=====>");

lcd.setCursor(0, 3); lcd.print("Hora: "); lcd.print(HORARIO);

}

// =====================================================

// INICIALIZACIÓN

// =====================================================

inline void iniciarPantalla() {

lcd.begin(20, 4);

lcd.backlight();

lcd.clear();

pantallaInicio();

}

// =====================================================

// CAMBIO DE PANTALLAS

// =====================================================

uint8_t pantallaActual = 0;

void mostrarPantalla(uint8_t id) {

pantallaActual = id;

switch (id) {

case 0: pantallaBMP280(); break;

case 1: pantallaDS18_CSMS(); break;

case 2: pantallaMQ135(); break;

case 3: pantallaBH_GY(); break;

case 4: pantallaRTC(); break;

}

}

#endif

Navegación.h



#ifndef _NAVEGACION_H_

#define _NAVEGACION_H_

#include <Arduino.h>

#include "lcd.h"  // Para usar mostrarPantalla()

// ===================================================

// CONFIGURACIÓN DE PINES DE LOS BOTONES

// ===================================================

// Usa resistencias pull-up internas.

// Los botones se conectan entre el pin y GND.

#define BTN_IZQ 4

#define BTN_DER 3

// ===================================================

// VARIABLES DE CONTROL (Antirrebote)

// ===================================================

unsigned long ultimoMovimiento = 0;

const unsigned long debounceDelay = 250; // milisegundos entre movimientos

// ===================================================

// VARIABLES DE CONTROL DE PANTALLA

// ===================================================

extern uint8_t pantallaActual;  // declarada en lcd.h

const uint8_t totalPantallas = 5; // cantidad total de pantallas (ajustá si cambian)

// ===================================================

// INICIALIZACIÓN DE BOTONES

// ===================================================

inline void iniciarNavegacion() {

pinMode(BTN_IZQ, INPUT_PULLUP);

pinMode(BTN_DER, INPUT_PULLUP);

// Serial.println(F("Navegación por botones iniciada correctamente."));

}

// ===================================================

// LECTURA DE BOTONES Y NAVEGACIÓN

// ===================================================

inline void leerNavegacion() {

unsigned long ahora = millis();

if (ahora - ultimoMovimiento < debounceDelay)

return;

// Botón IZQUIERDA

if (!digitalRead(BTN_IZQ)) {

if (pantallaActual == 0) pantallaActual = totalPantallas - 1;

else pantallaActual--;

mostrarPantalla(pantallaActual);

ultimoMovimiento = ahora;

return;

}

// Botón DERECHA

if (!digitalRead(BTN_DER)) {

pantallaActual = (pantallaActual + 1) % totalPantallas;

mostrarPantalla(pantallaActual);

ultimoMovimiento = ahora;

return;

}

}

#endif

Leds_guia.h


#ifndef _LCD_GUIA_H

#define _LCD_GUIA_H

#include "lcd.h"  // Tu archivo donde inicializás LiquidCrystal

// =====================================================

// CONTROL DE LEDS SEGÚN LA "PANTALLA" ACTUAL

// =====================================================

// Cada pantalla del LCD tendrá un LED indicador asociado.

// Por ejemplo, si mostrás distintas lecturas de sensores,

// podés prender el LED correspondiente a la pantalla activa.

#define LED_PANTALLA1 6

#define LED_PANTALLA2 5

#define LED_PANTALLA3 4

#define LED_PANTALLA4 3

#define LED_PANTALLA5 2

// Variables globales

static unsigned long ultimoParpadeo = 0;

static bool estadoLED = false;

extern uint8_t pantallaActual;  // declarada en lcd.h

// -------------------------------------------------------------

// Inicializa los pines de los LEDs como salidas

// -------------------------------------------------------------

void iniciarLedsPantalla() {

const uint8_t leds[5] = {LED_PANTALLA1, LED_PANTALLA2, LED_PANTALLA3, LED_PANTALLA4, LED_PANTALLA5};

for (uint8_t i = 0; i < 5; i++) {

pinMode(leds[i], OUTPUT);

digitalWrite(leds[i], LOW);

}

}

// -------------------------------------------------------------

// Cambia la pantalla activa y enciende su LED correspondiente

// -------------------------------------------------------------

void cambiarLedPantalla(uint8_t nuevaPantalla) {

if (nuevaPantalla < 1 || nuevaPantalla > 5) return;

pantallaActual = nuevaPantalla;

// Apaga todos los LEDs

digitalWrite(LED_PANTALLA1, LOW);

digitalWrite(LED_PANTALLA2, LOW);

digitalWrite(LED_PANTALLA3, LOW);

digitalWrite(LED_PANTALLA4, LOW);

digitalWrite(LED_PANTALLA5, LOW);

// Enciende solo el LED de la pantalla activa

switch (pantallaActual) {

case 1: digitalWrite(LED_PANTALLA1, HIGH); break;

case 2: digitalWrite(LED_PANTALLA2, HIGH); break;

case 3: digitalWrite(LED_PANTALLA3, HIGH); break;

case 4: digitalWrite(LED_PANTALLA4, HIGH); break;

case 5: digitalWrite(LED_PANTALLA5, HIGH); break;

}

}

#endif

MicroSD.h

#ifndef _MICROSD_H

#define _MICROSD_H

// =====================================================================

// MÓDULO MICROSD - LECTURA Y ESCRITURA DE DATOS

// =====================================================================

// Este módulo maneja la escritura de los datos de los sensores en una

// tarjeta microSD y la lectura opcional de registros. También utiliza

// la memoria EEPROM para conservar el número de registro más reciente.

// =====================================================================

// ---------------------------------------------------------------------

// LIBRERÍAS NECESARIAS

// ---------------------------------------------------------------------

#include <Arduino.h>

#include <SPI.h>       // Comunicación SPI (Serial Peripheral Interface)

#include <SD.h>        // Librería oficial de Arduino para manejo de tarjetas SD

#include <EEPROM.h>    // Permite leer y escribir en la memoria EEPROM interna

// ---------------------------------------------------------------------

// 🌡️ VARIABLES EXTERNAS DE SENSORES

// ---------------------------------------------------------------------

// Se traen únicamente las variables necesarias desde los módulos de

// sensores, para reducir el peso total del programa. Cada variable es

// declarada como 'extern' porque su definición real está en otro archivo.

extern float temp_bmp280, presion_bmp280, altitud_bmp280;  // BMP280 → temperatura, presión y altitud

extern float temp_ds18b20;                                 // DS18B20 → temperatura del agua

extern uint8_t humedad_tierra;                             // CSMSV2 → humedad del suelo

extern float ratio;                                        // MQ-135 → relación de CO₂

extern String calidad, tendencia;                          // MQ-135 → estado y tendencia del aire

extern float lux;                                          // BH1750 → luz ambiental (lux)

extern float TEMP_OBJETO_GY906;                            // GY-906 → temperatura infrarroja

extern String FECHA, HORARIO;                              // DS3231 → fecha y hora actual

// ---------------------------------------------------------------------

// CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO MICROSD

// ---------------------------------------------------------------------

// Pin Chip Select (SS) del módulo microSD.

// Nota: este valor puede variar según la placa o el módulo utilizado.

// Ejemplo común: 10 para Arduino UNO, 5 para ESP32, etc.

#define SD_CS_PIN 10

// Contador de registros (se conserva el valor entre reinicios usando EEPROM)

int registroID = 0;

// Objeto global para manejar archivos en la tarjeta SD

File archivo;

// ---------------------------------------------------------------------

// FUNCIÓN: iniciarSD()

// ---------------------------------------------------------------------

// Inicializa la tarjeta microSD y carga el último ID guardado desde EEPROM.

// Devuelve:

//   true  → si la inicialización fue exitosa

//   false → si falló la inicialización

// ---------------------------------------------------------------------

bool iniciarSD() {

// Serial.println(F("Inicializando tarjeta microSD...")); // DEBUG opcional

// Intentar inicializar la tarjeta (descomentá si necesitás verificar)

/*

if (!SD.begin(SD_CS_PIN)) {

Serial.println(F("Error: no se pudo inicializar la tarjeta SD"));

return false;

}

*/

// Leer último ID guardado desde la EEPROM

EEPROM.get(0, registroID);

// Si el valor leído no es válido, comenzar desde 1

if (registroID < 1)

registroID = 1;

// Serial.println(F("Tarjeta microSD lista para usar")); // DEBUG opcional

return true;

}

// ---------------------------------------------------------------------

// FUNCIÓN: escribirSD(const char *nombreArchivo)

// ---------------------------------------------------------------------

// Escribe en la tarjeta SD los valores actuales de los sensores.

// Crea el archivo si no existe, o agrega información al final si ya existe.

//

// Parámetros:

//   nombreArchivo → nombre del archivo donde guardar (ej: "datos.txt")

//

// Devuelve:

//   true  → si la escritura fue exitosa

//   false → si hubo error al abrir o escribir el archivo

// ---------------------------------------------------------------------

bool escribirSD(const char *nombreArchivo) {

// Abrir archivo en modo escritura (crea si no existe)

archivo = SD.open(nombreArchivo, FILE_WRITE);

if (archivo) {

// =====================================================

// BLOQUE DE ESCRITURA DE DATOS

// =====================================================

// --- ID del registro ---

archivo.print("Registro ID: ");

archivo.println(String(registroID++)); // Incrementa para el siguiente registro

// --- Fecha y hora del RTC ---

archivo.print("Hora y Fecha: ");

archivo.println(leerRTC());  // Función proveniente del módulo DS3231

// --- Sensor BMP280 ---

archivo.print("BMP280 → ");

archivo.print("Temp: "); archivo.print(temp_bmp280); archivo.print(" °C ");

archivo.print("Pres: "); archivo.print(presion_bmp280); archivo.print(" hPa ");

archivo.print("Alti: "); archivo.print(altitud_bmp280); archivo.println(" m");

// --- Sensor DS18B20 ---

archivo.print("DS18B20 → ");

archivo.print("Temp. Agua: "); archivo.print(temp_ds18b20); archivo.println(" °C");

// --- Sensor CSMSV2 ---

archivo.print("CSMSV2 → ");

archivo.print("Humedad Tierra: "); archivo.print(humedad_tierra); archivo.println(" %");

// --- Sensor BH1750 ---

archivo.print("BH1750 → ");

archivo.print("Luz: "); archivo.print(lux); archivo.println(" lx");

// --- Sensor MQ-135 ---

archivo.print("MQ-135 → ");

archivo.print("CO₂: "); archivo.print(ratio); archivo.print("% | ");

archivo.print("Estado: "); archivo.print(calidad);

archivo.print(" | Tendencia: "); archivo.println(tendencia);

// --- Sensor GY-906 ---

archivo.print("GY-906 → ");

archivo.print("Temp. Infrarroja: "); archivo.print(TEMP_OBJETO_GY906); archivo.println(" °C");

// =====================================================

// FINALIZACIÓN

// =====================================================

archivo.close();  // Siempre cerrar tras escribir

EEPROM.put(0, registroID); // Guardar nuevo ID en EEPROM

// Serial.print(F("Datos escritos en ")); Serial.println(nombreArchivo); // DEBUG

return true;

}

// Si el archivo no se pudo abrir:

// Serial.print(F("Error al abrir ")); Serial.println(nombreArchivo); // DEBUG

return false;

}

// ---------------------------------------------------------------------

// FUNCIÓN OPCIONAL: leerSD(const char *nombreArchivo)

// ---------------------------------------------------------------------

// Lee el contenido completo de un archivo de la tarjeta SD y lo muestra

// por el monitor serie. Ideal para depuración o pruebas.

// ---------------------------------------------------------------------

/*

void leerSD(const char *nombreArchivo) {

archivo = SD.open(nombreArchivo);

if (archivo) {

Serial.print(F("Contenido de ")); Serial.println(nombreArchivo);

Serial.println(F("------------------------"));

while (archivo.available()) {

Serial.write(archivo.read());

}

archivo.close();

Serial.println(F("\n------------------------"));

Serial.println(F("Lectura finalizada"));

} else {

Serial.print(F("Error al abrir ")); Serial.println(nombreArchivo);

}

}

*/

#endif

Ds3231.h




#ifndef _DS3231_H

#define _DS3231_H

#include <Arduino.h>

#include <RTClib.h>

// ===================== OBJETO DEL RTC =====================

RTC_DS3231 rtc;

DateTime fecha;

// ===================== VARIABLES GLOBALES =====================

int DIA, MES, ANIO, HORA, MINUTO, SEGUNDO;

String DIA_SEMANA, FECHA, HORARIO;

// ===================== INICIO =====================

inline void iniciarRTC() {

// Wire.begin(); // Si no se inicializa en otro módulo

// Inicializa y ajusta automáticamente con la hora de compilación

rtc.begin();

rtc.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));

}

// ===================== NOMBRE DEL DÍA =====================

inline String obtenerNombreDia(uint8_t diaSemana) {

switch (diaSemana) {

case 1: return "Dom";

case 2: return "Lun";

case 3: return "Mar";

case 4: return "Mie";

case 5: return "Jue";

case 6: return "Vie";

case 7: return "Sab";

default: return "???";

}

}

// ===================== LECTURA =====================

inline String leerRTC() {

fecha = rtc.now();

DIA = fecha.day();

MES = fecha.month();

ANIO = fecha.year();

HORA = fecha.hour();

MINUTO = fecha.minute();

SEGUNDO = fecha.second();

DIA_SEMANA = obtenerNombreDia(fecha.dayOfTheWeek() + 1);

char buffer[35];

sprintf(buffer, "%s %02d/%02d/%04d %02d:%02d:%02d",

DIA_SEMANA.c_str(), DIA, MES, ANIO, HORA, MINUTO, SEGUNDO);

return String(buffer);

}

#endif

Bh1750.h

#ifndef _BH1750_H

#define _BH1750_H

#include <Arduino.h>

#include <BH1750.h>

// ===================== SENSOR =====================

BH1750 sensorBH1750; // Comunicación I2C (SDA, SCL)

// ===================== VARIABLES =====================

float lux = 0.0F; // Nivel de luz ambiental en lux

// ===================== INICIO =====================

inline void iniciarBH1750() {

// Wire.begin(); // Si no se inicializa en otro módulo

sensorBH1750.begin();

}

// ===================== LECTURA =====================

inline void leerBH1750() {

lux = sensorBH1750.readLightLevel();

}

#endif

Bmp280.h

#ifndef _BMP280_H

#define _BMP280_H

#include <Arduino.h>

#include <Adafruit_BMP280.h> // Librería del sensor BMP280

// ===================== SENSOR =====================

Adafruit_BMP280 bmp; // Comunicación I2C (SDA, SCL)

// ===================== VARIABLES =====================

static float temp_bmp280 = 0.0F;

static float presion_bmp280 = 0.0F;

static float altitud_bmp280 = 0.0F;

static float p0_bmp = 0.0F; // Presión base (nivel del mar)

// ===================== UMBRALES =====================

#define TEMP_MAX 35.0F

#define PRESION_MIN 950.0F

#define PRESION_MAX 1050.0F

#define ALTITUD_MAX 300.0F

// ===================== INICIO =====================

inline void iniciarBMP() {

// Dirección I2C 0x76 (usa 0x77 según módulo)

// if (!bmp.begin(0x76)) while (1); // Para debug

p0_bmp = bmp.readPressure() / 100.0F;

}

// ===================== LECTURA =====================

inline void leerBMP() {

temp_bmp280 = bmp.readTemperature();

presion_bmp280 = bmp.readPressure() / 100.0F; // Pa → hPa

altitud_bmp280 = 44330 * (1.0 - pow(presion_bmp280 / 1013.25, 0.1903));

}

#endif

Csmsv2.h

#ifndef _CSMSV2_H

#define _CSMSV2_H

#include <Arduino.h>

// ===================== CONFIGURACIÓN =====================

#define PIN_SENSOR_TIERRA A0   // Pin analógico del sensor

#define HUMEDAD_MIN_SEGURA 25  // Mínimo aceptable (%)

#define HUMEDAD_MAX_SEGURA 90  // Máximo aceptable (%)

const int AIR_VALUE = 588;     // Valor en aire seco

const int WATER_VALUE = 308;   // Valor en agua

// ===================== VARIABLE =====================

static uint8_t humedad_tierra = 0; // % de humedad actual

// ===================== INICIO =====================

inline void iniciarCSMSV2() {

pinMode(PIN_SENSOR_TIERRA, INPUT);

}

// ===================== LECTURA =====================

inline void leerCSMSV2() {

int lectura = analogRead(PIN_SENSOR_TIERRA); // Leer valor ADC

humedad_tierra = map(lectura, AIR_VALUE, WATER_VALUE, 0, 100);

humedad_tierra = constrain(humedad_tierra, 0, 100);

}

#endif

Ds18b20.h

#ifndef _DS18B20_H

#define _DS18B20_H

#include <Arduino.h>

#include <OneWire.h>

#include <DallasTemperature.h>

// ===================== CONFIGURACIÓN =====================

#define DS18B20_PIN 2          // Pin de datos OneWire

#define TEMP_MAX_DS18B20 37.0  // Temperatura máxima segura

#define TEMP_MIN_DS18B20 -10.0 // Temperatura mínima opcional

// ===================== OBJETOS =====================

static OneWire oneWire(DS18B20_PIN);   // Comunicación OneWire

static DallasTemperature sensors(&oneWire); // Controlador del sensor

// ===================== VARIABLE =====================

static float temp_ds18b20 = 0.0; // Temperatura actual (°C)

// ===================== INICIO =====================

inline void iniciarDS18B20() {

sensors.begin();  // Inicia comunicación

}

// ===================== LECTURA =====================

inline void leerDS18B20() {

sensors.requestTemperatures();              // Solicita medición

temp_ds18b20 = sensors.getTempCByIndex(0);  // Lee temperatura

}

#endif

Gy906.h

#ifndef _GY906_H

#define _GY906_H

#include <Adafruit_MLX90614.h>

// =====================================================================

// OBJETO DEL SENSOR

// =====================================================================

static Adafruit_MLX90614 gy906;

// =====================================================================

// VARIABLES DE MEDICIÓN

// =====================================================================

// Notas:

// - Se usa 'static' para limitar el alcance al archivo (evita duplicaciones)

// - Se usa 'float' porque la librería devuelve ese tipo

static float TEMP_AMBIENTE_GY906 = 0;

static float TEMP_OBJETO_GY906 = 0;

// =====================================================================

// FUNCIONES

// =====================================================================

// Inicializa el sensor (llamar una sola vez)

inline void iniciarGY906() {

if (!gy906.begin()) {

Serial.println(F("Error GY-906"));

while (true); // Error crítico

}

Serial.println(F("GY-906 OK"));

}

// Lee las temperaturas ambiente y de objeto

inline void leerGY906() {

TEMP_AMBIENTE_GY906 = gy906.readAmbientTempC();

TEMP_OBJETO_GY906 = gy906.readObjectTempC();

}

#endif

Mq135.h

#ifndef _MQ135_H

#define _MQ135_H

#include <Arduino.h>

// ===================== CONFIGURACIÓN =====================

constexpr uint8_t MQ135_PIN = A2;     // Pin analógico del sensor

constexpr float RL = 1.0;             // Resistencia de carga (kΩ)

constexpr float CLEAN_AIR_RATIO = 9.8; // RS/RO en aire limpio

// ===================== VARIABLES =====================

float RO = 10.0;       // Resistencia base (aire limpio)

float RS = 0.0;        // Resistencia actual del sensor

float ratio = 0.0;     // Relación RS/RO

float ratio_anterior = 0;

String calidad = "Desconocida";

String tendencia = "Estable";

// ===================== CALIBRACIÓN =====================

inline void calibrarMQ135() {

float RS_sum = 0.0;

// Promedia 50 lecturas en aire limpio

for (uint8_t i = 0; i < 50; i++) {

int adc = analogRead(MQ135_PIN);

if (adc == 0) adc = 1;

float rs = RL * (1023.0 / adc - 1.0);

RS_sum += rs;

delay(100);

}

RS = RS_sum / 100.0;

RO = RS / CLEAN_AIR_RATIO;

}

// ===================== LECTURA =====================

inline float leerMQ135() {

int adc = analogRead(MQ135_PIN);

if (adc == 0) adc = 1;

RS = RL * (1023.0 / adc - 1.0);

ratio = RS / RO;

// Clasificación del aire

if (ratio > 3.0)      calidad = F("Excelente");

else if (ratio > 2.0) calidad = F("Buena");

else if (ratio > 1.5) calidad = F("Regular");

else if (ratio > 1.0) calidad = F("Mala");

else                  calidad = F("Crítica");

// Tendencia

if (ratio > ratio_anterior + 0.1)      tendencia = F("Empeorando ↑");

else if (ratio < ratio_anterior - 0.1) tendencia = F("Mejorando ↓");

else                                   tendencia = F("Estable →");

ratio_anterior = ratio;

return ratio;

}

// ===================== INICIO =====================

inline void iniciarMQ135() {

pinMode(MQ135_PIN, INPUT);

calibrarMQ135();

}

#endif